# 电子设计竞赛单片机 / 信号题

比赛现场 Debug 速查手册

基于当前 MSPM0G3507 双 ADC + DMA + ILI9341 工程整理

版本：最终整理版 ｜ 使用前请以当前源码、.h 与 README 为准

# 第 1 页｜系统出问题先干什么

禁止一上来修改 FFT。先让上一层的“可观测量”正确。

## 电源 / 接地 / 复位

## MCU / SWD / 烧录

## ADC 原始码

## DMA 完成帧

## Raw Data 是否合理

## 算法：Fs / N / 标定

## UI：从固定填色开始

# 第 2–3 页｜30 秒症状索引

| 30 秒症状 | 跳转 | 先做什么 |
| --- | --- | --- |
| 电源掉压 / 重启 | Debug 01 | 第一个动作见对应卡顶部 |
| 烧录失败 / 不启动 | Debug 02 | 第一个动作见对应卡顶部 |
| 工程 / SysConfig 失配 | Debug 03 | 第一个动作见对应卡顶部 |
| 模块组合失败 | Debug 04 | 第一个动作见对应卡顶部 |
| Timer / Fs 错 | Debug 05 | 第一个动作见对应卡顶部 |
| ADC 全 0 / 满量程 / 跳 | Debug 06 | 第一个动作见对应卡顶部 |
| DMA 只跑一次 | Debug 07 | 第一个动作见对应卡顶部 |
| 双通道不同步 | Debug 08 | 第一个动作见对应卡顶部 |
| 测频跳 | Debug 09 | 第一个动作见对应卡顶部 |
| Vpp / RMS 错 | Debug 10 | 第一个动作见对应卡顶部 |
| 相位跳 180° | Debug 11 | 第一个动作见对应卡顶部 |
| FFT 主峰错 | Debug 12 | 第一个动作见对应卡顶部 |
| DAC 无输出 | Debug 13 | 第一个动作见对应卡顶部 |
| DDS 无输出 | Debug 14 | 第一个动作见对应卡顶部 |
| SPI 不通 | Debug 21 | 第一个动作见对应卡顶部 |
| TFT 黑屏 | Debug 24 | 第一个动作见对应卡顶部 |
| 系统卡死 / 中断 | Debug 26 | 第一个动作见对应卡顶部 |
| RAM 不足 | Debug 27 | 第一个动作见对应卡顶部 |
| 完整链异常 | Debug 29 | 第一个动作见对应卡顶部 |

# 第 4 页｜当前 MSPM0 工程资源矩阵

| 资源 | 一眼记住 | Owner / 禁忌 |
| --- | --- | --- |
| CPU | 32 MHz | 当前工程 CPUCLK_FREQ=32000000 |
| Timer | TIMG0 | 双 ADC 的定时触发源；500 kSPS 时计数约 64 |
| ADC0 | PA25 / MEM0 ch.2 | 通道 A，VDDA≈3.3 V，DMA CH0 |
| ADC1 | PA17 / ADC1 MEM0 ch.2 | 同步采样 Y 路，用于当前相位/Lissajous 流程；前端信号含义以题目硬件连接为准，DMA CH1。 |
| DMA | CH0 / CH1 | 分别搬运 ADC0 / ADC1；模块拥有 DMA_IRQHandler |
| SPI | SPI1：PB9 SCK / PB8 PICO(MOSI) / PB6 CS0 / PA16 POCI(MISO) | ILI9341 总线；PA16 已由当前 SysConfig 分配，勿随意复用。 |
| TFT GPIO | PB15 DC / PB12 BLK | ILI9341 控制脚；SPI 数据脚见上一行。 |
| SWD | PA20 / PA19 | SWCLK / SWDIO；勿复用 |

# 采样率唯一事实源

| 项目 | 当前工程事实 | 禁止误用 |
| --- | --- | --- |
| 当前运行目标 | main.c：SIGNAL_SAMPLE_RATE_HZ = 500000U。 | 不要把 signal_config.h 的 100 kSPS 模板值当运行值。 |
| 实际运行值 | SignalDualADC_GetConfiguredRate()。 | 不要只根据生成的 Timer Load 判断实际 Fs。 |
| 配置关系 | SignalDualADC_SetSampleRate() 在运行时按 Timer Clock 重写 Timer Load。SysConfig 参数仅作初始化模板。 | 生成文件与 .syscfg 用于资源/初始化核对，不替代运行时配置。 |

# 正常值（拿表就能测）

| 项目 | 正常值 | 不正常先查 |
| --- | --- | --- |
| ADC | 12 bit/4095/VDDA≈3.3 V | 0.5/1.65/2.5 V≈620/2048/3102 |
| Timer | CPU 32 MHz；目标 500 kSPS | Count≈64，但须示波器实测 Fs |
| 缓冲 | N=1024；g_raw_a/g_raw_b | DMA 完成后才处理 |
| 相位 | [-180°,180°]；Y 领先为正 | 先同源 baseline |
| TFT | SPI1；PB9/PB8/PB6/PB15/PB12 | FillScreen 固定红色 |

# 高频 P0 / P1 卡

目录：在 Word 中右键此目录并选择“更新域”，即可生成可点击目录。

## Debug 01｜电源、接地与重启

| 第一测量 | STOP | 正常 / 下一步 |
| --- | --- | --- |
| 断扩展模块后测 3.3 V、5 V 和电流；用示波器看复位瞬间的压降。 | 电压掉到芯片最低工作范围、复位脚被拉低或电流异常时，STOP：先断扩展模块，不能查 SPI/算法。 | 3.3 V 稳定，复位不随负载变化；接入模块后仍可稳定下载与运行。 |

异常：掉压：供电余量/接地回流；仍 3.3 V 但重启：复位、SWD 或时钟；只接屏异常：背光/接口短路。

行动：先减载、共地、加去耦；用外部稳压源或关闭背光验证。

保底：关闭背光、只保留数值显示与单通道采集。

## Debug 02｜MCU 无法启动、烧录或调试

| 第一测量 | STOP | 正常 / 下一步 |
| --- | --- | --- |
| 第一测量：PA20(SWCLK)、PA19(SWDIO)、NRST 和 3.3 V。 | SWD 不可用时 STOP：不要重配 SysConfig；先恢复最小硬件和 SWD。 | 调试器可识别芯片、可擦除/下载；PA20/PA19 不被外设占用。 |

异常：无识别：供电/SWD；可下载不跑：启动文件/时钟；接外设才失败：引脚冲突或掉压。

行动：降低 SWD 时钟、擦除后下载；逐个恢复外设。

保底：保留只点灯/只串口的最小镜像。

## Debug 03｜CCS、SysConfig 与工程配置

| 第一测量 | STOP | 正常 / 下一步 |
| --- | --- | --- |
| 第一测量：Clean 后重新生成，检查编译日志中实际包含的源文件和 include 路径。 | SysConfig 生成文件与 .syscfg 不一致时 STOP：不要在 Debug 生成文件里“补改”。 | 工程能 clean build；生成的 ti_msp_dl_config.h 与当前 .syscfg 同步。 |

异常：只报头文件错：路径/模块未加入；引脚错：SysConfig 未生成；能编译不工作：配置与 C 代码对象不一致。

行动：回到 .syscfg 修改、重新生成、完整 clean build；不要手改生成代码。

保底：冻结已验证的 .syscfg，新增功能在副本工程验证。

## Debug 04｜资源冲突、API 与模块迁移

| 第一测量 | STOP | 正常 / 下一步 |
| --- | --- | --- |
| 第一测量：列出 Timer、ADC、DMA、SPI、GPIO、IRQ 的 owner。 | 同一外设/IRQ/DMA 通道被两处拥有时 STOP：先确定 owner，禁止两边同时初始化。 | 每个资源只有一个初始化者和一个 ISR owner；DMA CH0/CH1 属双 ADC 模块。 |

异常：链接重定义：重复 ISR；初始化后失效：外设被二次配置；编译错：API 来自别的版本。

行动：先合资源表，再删重复初始化；采用当前工程公开 API。

保底：先保留采集+数值显示，暂停波形绘制与高级算法。

## Debug 05｜Timer 与实际采样率 Fs

| 第一测量 | STOP | 正常 / 下一步 |
| --- | --- | --- |
| 优先硬件 Timer 输出/事件；其次读 GetConfiguredRate、Timer Clock、Timer Load；最后才临时 GPIO，且不得长期进入 500 kSPS 采样链。 | 实际 Fs 未验证时 STOP：不要相信 FFT、频率或相位结果。 | 当前 main.c 目标 500 kSPS，CPU 32 MHz，理论 Count≈64；必须以实测为准。 |

异常：Fs 偏低：时钟/分频/Count；偶发跳变：中断或重配；设定与实测不同：单位/整数取整。

行动：以实测 Fs 更新算法参数；先固定 Fs，再恢复显示/FFT。

保底：降低采样率、用零交叉/计数器测频。

## Debug 06｜ADC 原始采样：全 0、满量程、乱跳

| 第一测量 | STOP | 正常 / 下一步 |
| --- | --- | --- |
| 第一测量：Watch g_raw_a[0/512/1023]、g_raw_b[0/512/1023]，并在 ADC 引脚实测电压。 | raw data 不对时 STOP：不要查 DMA 后算法、FFT 或 UI。 | 12 bit、Full Scale=4095、VDDA≈3.3 V：0.5 V≈620，1.65 V≈2048，2.5 V≈3102。 |

异常：全 0：引脚/触发/参考；全 4095：过压或通道错；跳变：悬空、地噪声、采样时间不足。

行动：接三档已知电压逐项验证；必要时延长采样时间、降低源阻抗。

保底：固定 DC 测量或单通道采集，停止 FFT/相位。

## Debug 07｜DMA 与 Buffer 所有权

| 第一测量 | STOP | 正常 / 下一步 |
| --- | --- | --- |
| 第一测量：看 SignalDualADC_IsFinished() 和同一索引跨帧是否改变。 | DMA 未完成或 buffer 正在写时 STOP：不要运行 FFT/测量。 | 一帧完成后再读取；DMA 源固定、目的递增，半字搬运；生产者 DMA 与消费者算法不同时写同一帧。 |

异常：只跑一次：未重新 Start；半帧数据：提前消费；随机错：连续模式无序列号/所有权。

行动：先单帧确认，后加 ping-pong 或快照；【建议新增】frame_id、buffer_owner、overrun_count 用于诊断。

保底：改为停采—处理—重启的单帧 DMA。

## Debug 08｜双 ADC 同步

| 第一测量 | STOP | 正常 / 下一步 |
| --- | --- | --- |
| 第一测量：同时查看两路 raw 的阈值上升沿样本索引差。 | 同步触发未确认时 STOP：不要先做相位校准。 | 当前工程 ADC0/ADC1 都由 TIMG0 ZERO 事件触发；同源 baseline 应接近固定值。 |

异常：恒定偏移：线缆/模拟通道延迟；漂移：触发未同步/采样率不稳；偶跳：DMA 帧错配。

行动：先记录 baseline，再用 Δt 校正；只对稳定、不过零歧义的信号报告相位。

保底：只显示“相位无效”或用零交叉单周期法。

## Debug 09｜测频

| 第一测量 | STOP | 正常 / 下一步 |
| --- | --- | --- |
| 第一测量：打印/显示实测 Fs、N、峰值 bin 或零交叉间隔。 | Fs 或原始波形不可信时 STOP：不要调峰值搜索参数。 | 时域周期法 f≈Fs/样本周期数；FFT 法 f=kFs/N。 |

异常：整数倍偏差：Fs 错；低频跳：窗口内周期太少；高频跳：欠采样/阈值噪声。

行动：先以零交叉/计数器做基线，再用 FFT；加阈值滞回和多帧平均。

保底：切到 Timer 捕获或零交叉测频。

## Debug 10｜测幅、Vpp、RMS 与削顶

| 第一测量 | STOP | 正常 / 下一步 |
| --- | --- | --- |
| 第一测量：查看 raw 的 min/max，比较是否接近 0 或 4095。 | 出现 ADC 削顶时 STOP：不相信 Vpp/RMS，界面显示 OVER RANGE。 | Vin=Code×Vref/FullScale；Vpp=Vmax−Vmin；Vrms=sqrt(mean(x²))（先去直流）。 |

异常：Vpp 偏大：增益/标定；RMS 偏大：未去 DC；突然变小：削顶或量程切换。

行动：先去 DC、检测削顶、使用已知幅值做两点校准。

保底：显示峰峰值或相对幅度，固定增益档。

## Debug 11｜相位、通道延迟与 baseline

| 第一测量 | STOP | 正常 / 下一步 |
| --- | --- | --- |
| 第一测量：同源 baseline；看两路阈值上升沿的 Δ样本与 g_phase_valid。 | 同源 baseline 未建立、幅度不足或交叉点歧义时 STOP：不要输出“精确相位”。 | Δt=Δφ/(360f)；当前模块有滞回 16、最小幅度 64、幅度比 1–5 的有效性约束。 |

异常：±180° 跳：周期折返/阈值错；低幅跳：噪声；随频率变：通道延迟。

行动：保存同源 baseline 并做 Δt/相位校正；无效时显示 INVALID。

保底：退化为零交叉相位，或仅报 lead/lag。

## Debug 12｜FFT 与频谱

| 第一测量 | STOP | 正常 / 下一步 |
| --- | --- | --- |
| 第一测量：打印 Fs、N、peak bin、输入 min/max；确认 DMA 不再写该帧。 | Fs、N、输入帧所有权或量化条件不明时 STOP：不要解释频谱。 | Δf=Fs/N，f=kFs/N。例：Fs=5 MHz、N=4096，则 Δf≈1220.703 Hz；100 kHz 对应 k≈81.92，峰应在 82 附近。 |

异常：整比例错：Fs/N；旁瓣大：非整周期/未加窗；主峰乱：buffer 撕裂、DC 未去除。

行动：去 DC、加窗、固定 Fs/N、只在完成帧执行；幅值标定另行验证。

保底：零交叉/Timer 测频；只显示时域波形。

## Debug 13｜DAC 无输出

| 第一测量 | STOP | 正常 / 下一步 |
| --- | --- | --- |
| 第一测量：固定中码，再测 DAC 引脚电压与使能/参考。 | 未在 DAC 引脚测到静态电压前 STOP：不要写 DDS/扫频。 | 静态码值变化应带来单调电压变化；先确认缓冲、参考和负载。 |

异常：恒 0：未使能/引脚错；恒满：量程/参考错；毛刺：更新时序/负载。

行动：先固定 25%/50%/75% 三点，再接滤波与后级。

保底：外部信号源或固定 DC。

## Debug 14-A｜软件 DDS

| 第一测量 | STOP | 公式 / 保底 |
| --- | --- | --- |
| 测 Timer/DMA 更新率、DAC 引脚、重建滤波后输出。 | DAC 静态输出或 Fupdate 未证实，不进入扫频。 | fout=FTW×Fupdate/2^N；固定频点或外部信号源。 |
| 正常 / 异常 | 正常：Fupdate 与 DAC/滤波后频率一致。异常：比例错查 Fupdate；无输出查 Timer/DMA/DAC。 | 异常即回到固定 1 kHz，不进入扫频。 |

## Debug 14-B｜外置 DDS

| 第一测量 | STOP | 公式 / 保底 |
| --- | --- | --- |
| AD9833：MCLK/FSYNC/SCLK/SDATA/RESET；AD9850：CLKIN/RESET/W_CLK/FQ_UD/DATA。 | 参考时钟、RESET、专用接口未证实，不改频率字。 | AD9833：round(fout×2^28/MCLK)；AD9850：round(fout×2^32/CLKIN)。AD9850 非普通 SPI；固定频点。 |
| 正常 / 异常 | 正常：参考时钟、装载时序、输出逐级成立。异常：比例错查 MCLK/CLKIN；无输出查 RESET/接口。 | 先固定频点；AD9833/AD9850 不混用。 |

# 出现这些现象，千万别做什么

| 看到 | 不要做 | 立即做 |
| --- | --- | --- |
| ADC raw 错 | 调 FFT | 看 g_raw_a[0/512/1023] |
| 供电掉压 | 查 SPI | 断扩展模块，测 3.3 V/电流 |
| DMA 未完成 | 跑算法 | 只处理完成帧 |
| ADC 削顶 | 相信 Vpp/RMS | 显示 OVER RANGE |
| TFT 黑 | 重写 UI | FillScreen 固定红色 |
| 相位跳 | 加高阶算法 | 同源 baseline |
| 系统随机死 | 一次改五处 | 查 IRQ owner / RAM / 电源 |

# 保底方案总表

| 正常方案 | 出问题 | 现场保底 |
| --- | --- | --- |
| Ping-Pong DMA | 不稳定 | 单帧 DMA |
| FFT 测频 | 不稳定 | Timer/零交叉 |
| 高级插值 | 不稳定 | 三点抛物线或不插值 |
| 自动量程 | 振荡 | 固定档 |
| TFT 波形 | 卡顿 | 只显示数值 |
| 双通道相位 | 不稳定 | 零交叉 / lead-lag |
| DDS 扫频 | 异常 | 手动固定频点 |
| 复杂滤波 | CPU 不够 | 短窗口平均 |
| 自动识别 | 误判 | 输出 Unknown |

# 比赛最后一小时

| 剩余时间 | 唯一策略 |
| --- | --- |
| >3 小时 | 可继续修高级功能，但随时保留可烧录基线。 |
| 1–3 小时 | 冻结核心链，功能只增不破。 |
| 30–60 分钟 | 禁止架构大改，只修明确 Bug。 |
| <30 分钟 | 只校准、固定参数、关闭不稳定模块、切保底。 |
| <10 分钟 | 禁止改核心代码；保存、烧录、复测、整理现场。 |

# 比赛前 30 分钟检查表

| 类别 | 必须确认 |
| --- | --- |
| 硬件 | 电源与模块供电稳定；烧录线可用；示波器探头已补偿；信号源输出正确；接线/共地/极性复核。 |
| 软件 | 工程备份可打开；Clean Build 成功；连续烧录成功；比赛参数已冻结；完成 Git 提交或压缩备份。 |

# 禁止操作清单

| 出现条件 | 禁止 | 立即做 |
| --- | --- | --- |
| 最后 30 分钟 | 禁止改 SysConfig、一次改多个模块或大规模重构。 | 仅修明确 Bug；参数冻结；保留可烧录基线。 |
| ADC raw 错 | 禁止调 FFT。 | 回到 Debug 06，看 g_raw_a/g_raw_b 与 ADC 引脚。 |
| DMA 未完成 | 禁止跑算法。 | 回到 Debug 07，只消费完成帧。 |
| 供电异常 | 禁止查通信。 | 断扩展模块，测 3.3 V / 电流 / 复位。 |