MSPM0G3507 官方例程
比赛参考指南

基于 MSPM0 SDK 2.11.00.07 | LP-MSPM0G3507 | NoRTOS

适用目标 把官方例程当作“外设初始化、SysConfig 连线、时序与中断处理”的可靠参考，而不是直接拼装成完整比赛程序。先用例程验证单模块，再抽取最小必要部分并接入自己的工程。

官方根目录

C:\TI\mspm0_sdk_2_11_00_07\examples\nortos\LP_MSPM0G3507

# 1. 先看懂官方例程的组成

每个 DriverLib 示例通常由 .c、.syscfg、ti_msp_dl_config.c/.h、README.md 与 README.html 构成。README 先说明硬件连线、目标板跳帽与行为；.syscfg 是配置事实源；ti_msp_dl_config.* 是 SysConfig 生成文件；.c 才是运行逻辑。

| 文件 | 比赛时的用途 | 是否直接改 |
| --- | --- | --- |
| README.md | 确认例程真正做了什么、所用引脚、跳帽、外接条件。 | 不改；先读。 |
| *.syscfg | 复现外设实例、时钟、DMA 触发源、引脚复用与中断配置。 | 复制思路，不覆盖自己工程。 |
| ti_msp_dl_config.c/.h | 核对 SysConfig 最终生成的实例名和初始化内容。 | 原则上不手改；回到 SysConfig 修改。 |
| 示例 .c | 学习启动顺序、事件/中断标志清除、缓冲区与状态机。 | 只提取最小逻辑。 |

赛时顺序 README → SysConfig → 编译运行原例程 → 只复制本模块需要的初始化与 ISR 逻辑 → 改成你自己的缓冲区、引脚和参数。不要先从示例 .c 盲目复制。

# 2. 比赛任务选例程：快速索引

| 你的任务 | 先参考的官方例程 | 用它解决什么 |
| --- | --- | --- |
| 单路定时采样 | adc12_triggered_by_timer_event | TimerG 发布事件触发 ADC，保证采样间隔由硬件定时器决定。 |
| 连续采样并装入数组 | adc12_max_freq_dma | ADC 结果触发 DMA；1024 点到数组后产生 DMA 完成中断。 |
| XY 双路同步采样 | adc12_simultaneous_trigger_event | ADC0 与 ADC1 接收独立事件通道并同时由 TimerG 触发。 |
| 频率、周期、占空比 | timx_timer_mode_capture_edge_capture / capture_duty_and_period | 使用 TimerG 捕获边沿或组合捕获，而不是 CPU 轮询计时。 |
| SPI 屏幕或外设 | spi_controller_multibyte_fifo_poll / spi_controller_fifo_dma_interrupts | 先实现控制器发送，再根据数据量决定 FIFO 轮询或 DMA。 |
| 串口调试或上位机 | uart_rw_multibyte_fifo_poll / uart_rx_multibyte_fifo_dma_interrupts | 分别对应简单日志与连续接收。 |
| DAC / PWM 波形输出 | dac12_fifo_timer_event / timx_timer_mode_pwm_edge_sleep | 用定时器事件驱动 DAC 或 PWM，避免主循环抖动。 |

# 3. 信号题最关键：ADC、DMA 与同步

## 3.1 ADC 单次、定时、序列与窗口

| 例程 | 它做什么 | 比赛中何时参考 |
| --- | --- | --- |
| adc12_single_conversion | 软件启动一次 ADC 转换并读取结果。 | 刚接入模拟量时，先确认引脚、参考电压和量程没有问题。 |
| adc12_triggered_by_timer_event | TimerG 事件触发 ADC0。 | 需要固定 Fs 时的第一参考；适合波形采样、RMS、频谱。 |
| adc12_sequence_conversion | 一个 ADC 实例按序列转换多个通道。 | 同一 ADC 的低速多路量测；不用于要求严格同步的 XY 相位。 |
| adc12_window_comparator | ADC 结果跨过设定窗口时产生事件。 | 阈值报警、过压/欠压、简单触发，不适合代替完整采样链。 |
| adc12_monitor_supply | 监视供电相关 ADC 测量。 | 比赛现场怀疑供电或基准不稳时作诊断参考。 |

## 3.2 ADC + DMA：把 CPU 从采样搬运中解放出来

核心含义：官方 adc12_max_freq_dma 使用 ADC 新结果事件触发 DMA，把 1024 个 12 位结果搬到 gADCSamples；缓冲区填满后进入 DMA done 中断。这个模型适合“采样块完成后再做 FFT、相关、RMS 或显示”的比赛任务。

DMA 触发源必须是 ADC 的新结果/转换完成事件；不要在 ADC ISR 里逐点 memcpy。

DMA 完成只表示一块数据搬完，不等于下一块已准备好；连续采样应设计 ping-pong 或软件状态机。

先固定 N、Fs、缓冲区元素类型，再接算法。FFT 的 N 和采样率不能只看 SysConfig 默认值。

## 3.3 双 ADC 同步：相位与李萨如图的起点

adc12_simultaneous_trigger_event 使用 ADC0/ADC1、TimerG 和事件路由；README 标注 LP-MSPM0G3507 上 ADC0 为 PA25、ADC1 为 PA17。示例还演示硬件平均，但其 1 秒触发与 LED 比较仅用于演示，不能直接当作高速双通道信号链。

比赛迁移规则 要保留“同一 Timer 触发 + 两路硬件事件/ADC 配置”的结构；要替换触发频率、采样数组、DMA 链路和后处理。不要用两个软件启动函数代替同步触发。

# 4. 定时器：采样率、PWM 与测频

| 例程 | 能力 | 比赛可直接借鉴的部分 |
| --- | --- | --- |
| timx_timer_mode_periodic_* | 周期计时、低功耗模式恢复。 | 周期任务节拍；信号处理不应放在超高频定时器 ISR。 |
| timx_timer_mode_capture_edge_capture | 记录捕获启动到输入边沿的时间。 | 边沿到达判定、单次延时测量、外部触发诊断。 |
| timx_timer_mode_capture_duty_and_period | 组合捕获 PWM 周期和高电平宽度。 | 方波频率/占空比测量；先换算定时器时钟再算频率。 |
| timg_qei_mode | 编码器正交计数。 | 电机/位移题才用；普通信号题通常不需要。 |
| timx_timer_mode_pwm_edge_sleep | 硬件 PWM 输出，包含低功耗工作方式。 | 激励、方波输出、可控占空比；输出频率由 timer clock、分频和 load 共同决定。 |
| tima_timer_mode_pwm_dead_band | 带死区 PWM。 | 半桥/电机驱动；不要用于普通 DAC 替代。 |

测频决策 规则方波/脉冲优先用 Capture；模拟正弦波先用 ADC + 算法；不要把 GPIO 轮询计边当作高频测频方案。用示波器或定时器输出先确认 Fs，再调算法。

# 5. 通信与显示：先跑通最小链路

| 接口 | 官方例程层级 | 比赛建议 |
| --- | --- | --- |
| SPI | internal_loopback_poll → multibyte_fifo_poll → fifo_dma_interrupts | 先内环/轮询发一个命令；屏幕刷新量大再加 DMA。SPI DMA 示例需配对另一设备，重点借鉴 TX/RX DMA 结构。 |
| UART | rw_multibyte_fifo_poll → echo_interrupts → rx/tx FIFO DMA | 日志输出用 poll 最简单；上位机连续接收或协议帧再用中断/DMA。 |
| I2C | controller_rw_multibyte_fifo_poll → FIFO interrupts → repeated start | 传感器读写优先 controller；先处理 ACK、地址和读写时序，再做协议封装。 |
| GPIO | gpio_toggle_output / gpio_input_capture / simultaneous_interrupts | LED/按键/临时诊断；高速采样链不要持续靠 GPIO 翻转观测。 |
| CAN / LIN | mcan_*、lin、comm_modules | 题目明确要求总线通信再使用；不是显示或普通串口的替代品。 |

LP-MSPM0G3507 的 spi_controller_fifo_dma_interrupts README 给出的 SPI1 演示映射为 PB9 SCLK、PB8 PICO、PB7 POCI、PB17 CS1。屏幕模块的实际 CS/DC/RESET/背光脚通常与该例程不同，因此只能借用 SPI 初始化和 DMA 框架，不能照抄引脚。

# 6. 模拟前端、事件与算法加速

| 方向 | 代表例程 | 什么时候值得看 |
| --- | --- | --- |
| 片内运放 / 可编程增益 | opa_general_purpose_rri、opa_non_inverting_pga、opa_signal_chain_to_adc | 小信号放大、偏置、ADC 前级；先核对芯片资源与模拟引脚连接。 |
| 通用模拟放大器 | gpamp_general_purpose_rri、gpamp_buffer_to_adc | 缓冲、阻抗匹配、把前端接入 ADC；适合验证模拟链后再写算法。 |
| 比较器 | comp_analog_filter、comp_dac_to_timer_event | 阈值触发、零交叉/边沿整形；连续波形参数仍应由 Capture 或 ADC 负责。 |
| DAC | dac12_fixed_voltage_vref_internal、dac12_fifo_timer_event、dac12_dma_sampletimegen | 直流基准、查表波形、受 Timer 驱动输出；必须配合重建滤波考虑。 |
| MathACL / DSP | mathacl_mpy_div_op、mathacl_trig_op、cmsis_dsp | 确定算法是瓶颈后再加速；先用 CPU 版本对照验证数值正确。 |

# 7. 其余官方大类：知道它们的边界

| 大类 | 主要用途 | 信号题赛时判断 |
| --- | --- | --- |
| demos | 整板或功能演示。 | 可用于理解板载资源；不应整包搬进比赛工程。 |
| drivers | TI Drivers 高层抽象示例。 | 当前 DriverLib 工程就继续用 DriverLib，避免赛时混用两套 API。 |
| cmsis_dsp / iqmath | 数学库、滤波、变换、定点计算。 | FFT、滤波、坐标变换有明确需求时参考；先固定数据格式和缩放。 |
| comm_modules / modbus / pmbus / smbus / dali / lin | 各类协议栈和通信模块。 | 题目点名总线或工业协议时再启用；否则成本高于收益。 |
| motor_control_* | BLDC/PMSM FOC 与电机控制。 | 电机题专用；普通信号处理题不要引入。 |
| energy_metrology / mpesti / battery_gauge | 电能计量、参数估计、电池计量。 | 计量或电源管理题可借鉴，通用波形测量题通常不需要。 |
| boot_manager / bsl / eeprom / flashctl | 升级、引导、非易失数据保存。 | 需要保存标定值或现场升级才看；先保证主功能。 |
| edgeAI | 边缘 AI 推理示例。 | 仅限题目明确要求分类/识别且已验证模型；不要当通用算法库。 |
| msp_subsystems / sysctl / rtc / wwdt | 时钟、电源、RTC、看门狗等系统资源。 | 时钟/低功耗/可靠性问题时参考；对 Fs 必须读真实时钟配置。 |

# 8. 比赛现场的安全参考流程

| 阶段 | 动作 | 验收标准 |
| --- | --- | --- |
| 1. 定位 | 按功能在 driverlib 目录选择一个最接近的官方例程，并先读 README。 | 知道所用外设、引脚、外接条件和例程输入输出。 |
| 2. 独立验证 | 在官方工程中只改最少参数，编译、烧录、测量板上实际行为。 | 示波器/串口/LED 能证明该模块工作。 |
| 3. 移植配置 | 在自己工程的 SysConfig 复现资源；不要直接手改生成文件。 | 生成的实例名、引脚、IRQ、DMA 事件与代码一致。 |
| 4. 接入主链 | 先把模块输出接到最小处理逻辑，再接显示和高级算法。 | 每增加一层都能保留可观测量。 |
| 5. 冻结与备份 | 功能可用后备份工程和参数；最后阶段只做单点改动。 | 有可回退版本；不会因重配 SysConfig 破坏已验证模块。 |

不要直接照抄 示例的引脚、跳帽、时钟频率、缓冲区大小、低功耗策略和 LED 判定条件都是演示条件。比赛工程只应复用外设工作机制；所有资源冲突、采样率、量程和信号前端都必须按你的题目重新核对。

# 9. 建议优先级：信号题最小参考集合

| 优先级 | 先保存/熟悉的例程 | 原因 |
| --- | --- | --- |
| P0 | adc12_triggered_by_timer_event；adc12_max_freq_dma；dma_block_transfer | 建立稳定的 Timer → ADC → DMA → buffer 基础链。 |
| P0 | adc12_simultaneous_trigger_event；timx_timer_mode_capture_duty_and_period | 双路同步采样与方波频率/占空比两种核心测量路径。 |
| P1 | spi_controller_multibyte_fifo_poll；uart_rw_multibyte_fifo_poll；gpio_input_capture | 显示、串口日志、按键/中断的最小可靠接口。 |
| P1 | dac12_fifo_timer_event；timx_timer_mode_pwm_edge_sleep；opa_signal_chain_to_adc | 激励输出与模拟前端题目时快速参考。 |
| P2 | cmsis_dsp；mathacl_*；I2C/SPI/UART DMA 例程 | 性能或外设吞吐确实不足时再引入。 |

本指南的目录和例程名称均来自本机已安装的 MSPM0 SDK 2.11.00.07。阅读和移植前，请再次以对应 README.md 与目标芯片/开发板的 SysConfig 为准。